机械设计实验报告

(机械类)

洪英 刘文吉编

________学院________专业____班

姓名___________

天津工业大学机电学院

机械基础实验中心

目  录

螺栓组联接实验报告	1

带传动实验报告	5

齿轮（蜗杆）传动效率测试实验报告	7

液体动压滑动轴承实验报告（手工记录数据）	9

轴系结构设计实验报告	11

# 螺栓组联接实验报告

一、实验参数

- 螺栓中段直径：d=    mm;

- 各螺栓的垂直间距=    mm

- 螺栓材料的弹性模量：E=

- 加载杠杆比：

- 被联接件悬臂长：L=     mm；

二、实验纪录

见附表一

三、数据处理

- 根据实测结果，计算在翻转力矩作用下螺栓组联接的各螺栓的实测总拉力F0的大小以及拉力增量∆F的大小和受力图。

- 预紧力Fi

Fi'=E • ε预 • S

各螺栓的总拉力F0i

F0i=E • εi • S

式中：E—螺栓材料的弹性模量 [Gpa]

S—螺栓测试段的截面积 [m2]

εi—第i个螺栓在翻转力矩作用下的总拉应变量[με]

- 各螺栓的拉力增量∆F

∆Fi=E • ∆εi • S

式中：∆εi—在翻转力矩作用下的第i个螺栓的拉应变增量。

[注]  ∆Fi也可以用  ∆Fi= F0i-Fi' 来计算，式中的Fi'为第i个螺栓的预紧力。

- 绘制螺栓受力图

- 根据螺栓组联接的简单理论分析计算方法（作了简化和假设），计算出在翻转力矩作用下，被联接件传给各螺栓的工作力Fi的大小，并绘制出它们的分布图。

- 工作力Fi的计算

F1=F6=Mr1 / ( r12 + r22 + ∙∙∙∙∙∙∙+ r102 )

F2=F7= F1 / 2

F3=F8=0

F4=F9= —F1 / 2

F5=F10= —F1

式中：r1 ，r2 ，∙∙∙∙∙∙∙，r10 为各螺栓中心至翻转中心轴线的垂直距离。

- 工作力分布图

三、分析讨论

对实测结果结合理论进行分析和讨论

- 在翻转力矩作用下，螺栓组联接中的各螺栓的总拉力F0i与预紧力Fi' 和传到螺栓上工作力Fi的关系。

- 螺栓的刚度C1和被联接件的刚度C2与螺栓的总拉力F0之间的关系。

附表1

螺栓组联接测试记录表

|  | 1# |  | 2# |  | 3# |  | 4# |  | 5# |  | 6# |  | 7# |  | 8# |  | 9# |  | 10# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ε1 | ∆ε1 | ε2 | ∆ε2 | ε3 | ∆ε3 | ε4 | ∆ε4 | ε5 | ∆ε5 | ε6 | ∆ε6 | ε7 | ∆ε7 | ε8 | ∆ε8 | ε9 | ∆ε9 | ε10 | ∆ε10 |
| 初始状态预调“0” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加预紧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加外载荷30N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[注] 加预紧力时，加载系统的自重作用也包括在预紧力之内。

# 带传动实验报告

一、平带传动实验参数

1. 平带种类、规格：聚酰胺片基平带（L20×800 GB11063-89）

2. 预紧力：2F01=         N；2F02=         N。

3. 带轮基准直径：d1=d2=     mm

4. 测力杆力臂长：L1=L2=     mm

5. 测力杆刚性系数：K1=K2=      N/格

6. 包角：α1=α2=

二、实验数据记录表

第一次预紧：      预紧力  2F01=     N

| 加载 | n1 | n2 | △n | Q1 | Q2 | ε | T1 | T2 | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二次预紧：      预紧力  2F02=     N

| 加载 | n1 | n2 | △n | Q1 | Q2 | ε | T1 | T2 | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、弹性滑动曲线和效率曲线

| 第一次预紧 2F01= N | 第二次预紧2F02= N |
| --- | --- |

四、三种带的弹性滑动曲线和效率曲线

2F0=      N

平带

V带 d3=120mm d4=80mm

圆带

# 齿轮（蜗杆）传动效率测试实验报告

专业班级_____________姓    名____________时间_____________

同 组 人_____________指导教师____________成绩_____________

一、转速恒定数据

| 数据编号 | 转 速 | 输入力矩 | 输出力矩 | 效 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

二、输出力矩恒定数据

| 数据编号 | 转 速 | 输入力矩 | 输出力矩 | 效 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

三、实验曲线

转速恒定

输出力矩恒定

四、数据分析结果

转速恒定最大效率：                 载荷恒定最大效率：

五、思考题

1. 齿轮（蜗杆）减速器的传动效率与哪些因素有关？

2. 影响传动效率的原因是什么？

# 液体动压滑动轴承实验报告（手工记录数据）

专业班级             姓    名              日期

同 组 人             指导老师              成绩

一、实验条件

实验台型号：

轴颈直径 d =         mm；          轴承宽度 B =       mm；

润滑油动力粘度η =       Pa·S；     润滑油温度t =     ℃

二、油膜压力及承载曲线

转速 n =      r/nim；          负载 F =       N；

KPa

1. 油膜压力测试

| 测点（传感器）位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力值（KPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 径向油膜压力分布曲线

KPa

3. 轴向油膜压力分布曲线

三、摩擦特性曲线

f

ηn/p

四、思考题

1. 载荷和转速的变化对油膜压力影响如何？

2. 载荷对最小油膜厚度的影响如何？

3. 试分析摩擦特性曲线上拐点的意义及曲线走向变化的原因。

# 轴系结构设计实验报告

同组者: ________                 ____日  期: ____________

一、实验目的

二、实验内容（实验题号与已知条件）

三、实验结果

- 轴系结构装配图(附3号图)

- 轴系结构设计说明(说明轴上零件的定位固定，滚动轴承的安装、调整、润滑与密封方法)